- Dato il seguente programma in linguaggio Assembly, inserire un commento dopo il “;” che spieghi il funzionamento dell’istruzione; utilizzare l’Instruction Set commentato del µC

BSF  3,5 		;

BSF  5,3		;

MOVLW  52	;

MOVF  15,0	;

MOVWF  16	;

SLEEP		;

CLRF 5		;

GOTO 55		;

SLEEP		;

MOVLW  167 	;

MOVWF  48   	;

DECFSZ 48,1	;

RETURN		;

- Codificare il programma in linguaggio macchina (binario) utilizzando l’Instruction Set del µC riempiendo la tabella Program Memory a partire dalla prima locazione (0…00); indicare il tempo di esecuzione dell’istruzione in µs supponendo un clock a 4MHz

- Nella memoria RAM inserire gli indirizzi  che servono (quelli considerati dal programma) e inserire il contenuto delle locazioni (se non si conosce scrivere ???????)

| Program memory |  |  |  |  | RAM |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| address | content (binary) | (hex) | µs |  | address | content |
| 0000000000000 | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |  |  |  | _ _ _ _ _ _ _ | _ _ _ _ _ _ _ _ |

- Per ogni istruzione separare l’OP-CODE dall’OPERAND nel campo “content” disegnando una barra verticale tra i 2 campi

- Per ogni istruzione disegnare a matita, numerandolo, il flusso dei bit all’interno del µC utilizzando lo schema a blocchi del PIC; considerare ogni fase: fetch, decode, execute