# Android - Programmazione in C/C++ (senza ndk)

# Prof. Fischetti P.

# E’ possibile programmare direttamente in C/C++ su dispositivi Android senza passare dall’ambiente ndk installando l’app Termux

# presente nel Play Store. Una volta installata l’app termux e dopo averla lanciate appare la seguente schermata:

# Aggiorniamo con apt update

# Installiamo il software nano e il cimpilatore c

# Se l’installazione e’ andata a buon fine avremo la schermata seguente:

# Creiamo il classico hello world in C:

# Usciamo con CTRL+x e con y:

# compiliamo xon il classico comando gcc hello.c:

# se otteniamo il seguente errore:

# Aggiorniamo ulteriormente:

# facciamo l’upgrade:

# Per ottenere:

# Infine attiviamo la cartella storage, che ci permettera’ di accedere alle cartelle del telefonino tipo Download, Documents etc:

# attivazione cartella storage

# ~ $ termux-setup-storage

# Possiamo quindi inviare file da termux da/e alla cartella downloads della scheda di memoria interna con:

# ~ $ cp *.* ./storage/downloads

# e quindi su termux

# ~ $ cp./storage/downloads/ *.* .

# ~ $ pwd

# ~ $ /data/data/com.termux/file/home

# Se tutto Ok proviamo a compilare e ad eseguire:

# OK!!!!

# A questo punto possiamo muoverci nella bash shell ricordandoci pero’ che non siamo root ma con il comando whoami siamo l’utente u0_a659, quindi otterremo parecchi messaggi “permission denied” come ad es il comando: cat /proc/net/dev

# Invece potremmo dare i seguenti comandi:

# $ ls /proc

# ls /dev

# con cat /proc/meminfo otteniamo informazioni sulla memoria, mente cat /pro/cpuinfo ho info sulla cpu. uname mi dice Linux mentre uname –machine restituisce aarch64 quindi architettura a 64bit.

# Il comando getprop ci permette di ottenere parecchie informazioni di sistema ad es con getprop ro.product.brand otteniamo la marca del cellulare ad es. samsung

# Esempoi, lista dei sensori presenti su cellulare ed esempio di utilizzo del sensore di prossimita (avvicinando e allontanado il dito dal sensore di prossimita’’:

# proxysens.c – lista dei sensori samsung A21s e utilizzo del sensore di prossimita’

# /* # * Copyright (C) 2015 The Android Open Source Project # * (Licensed under Apache License, Version 2.0) # */ # #include <stdio.h> # #include <string.h> # //#include <unistd.h> # #include <android/looper.h> # #include <android/sensor.h> # unsigned int sleep(unsigned int seconds); # // Definiamo una struct per sostituire la std::map # typedef struct { # int type; # const char* name; # } SensorSample; # const char kPackageName[] = "ndk-example-app"; # const int kLooperId = 1; # int main(int argc, char* argv[]) { # ASensorManager* sensor_manager = ASensorManager_getInstanceForPackage(kPackageName); # if (!sensor_manager) { # fprintf(stderr, "Failed to get a sensor manager\n"); # return 1; # } # ASensorList sensor_list; # int sensor_count = ASensorManager_getSensorList(sensor_manager, &sensor_list); # printf("Found %d sensors\n", sensor_count); # for (int i = 0; i < sensor_count; i++) { # printf("Found %s\t%d\n", ASensor_getName(sensor_list[i]),ASensor_getType(sensor_list[i])); # } # ASensorEventQueue* queue = ASensorManager_createEventQueue( # sensor_manager, # ALooper_prepare(ALOOPER_PREPARE_ALLOW_NON_CALLBACKS), # kLooperId, NULL, NULL); # if (!queue) { # fprintf(stderr, "Failed to create a sensor event queue\n"); # return 1; # } # // Sostituiamo std::map con un array di struct # /*** # SensorSample kSensorSamples[] = { # { ASENSOR_TYPE_ACCELEROMETER, "accelerometer" }, # { ASENSOR_TYPE_PROXIMITY, "proximity sensor" }, # { ASENSOR_TYPE_SIGNIFICANT_MOTION, "significant motion sensor" } # }; # ****/ # SensorSample kSensorSamples[] = { # { ASENSOR_TYPE_PROXIMITY, "proximity sensor" } # }; # int num_sensor_types = sizeof(kSensorSamples) / sizeof(kSensorSamples[0]); # const int kNumSamples = 10*5; # const int kNumEvents = 1; # const int kTimeoutMilliSecs = 1000; # const int kWaitTimeSecs = 1; # for (int s = 0; s < num_sensor_types; s++) { # int current_type = kSensorSamples[s].type; # const char* current_name = kSensorSamples[s].name; # const ASensor* sensor = ASensorManager_getDefaultSensor(sensor_manager, current_type); # if (sensor && ASensorEventQueue_enableSensor(queue, sensor) >= 0) { # for (int i = 0; i < kNumSamples; i++) { # int ident = ALooper_pollOnce(kTimeoutMilliSecs, NULL, NULL, NULL); # if (ident == kLooperId) { # ASensorEvent data; # if (ASensorEventQueue_getEvents(queue, &data, kNumEvents) > 0) { # if (current_type == ASENSOR_TYPE_ACCELEROMETER) { # printf("Acceleration: x = %f, y = %f, z = %f\n", # data.acceleration.x, data.acceleration.y, # data.acceleration.z); # } else if (current_type == ASENSOR_TYPE_PROXIMITY) { # printf("Proximity distance: %f", data.distance); # // Proximity value is in data[0] # //float distance = data.data[0]; # // Example logic: if distance is less than a certain amount, it's 'near' # if (data.distance < 5.0f) { # // Near (e.g., ear is close) # printf(" Near\n"); # } else { # printf(" Far\n"); # } # } else if (current_type == ASENSOR_TYPE_SIGNIFICANT_MOTION) { # if (data.data[0] == 1.0f) { # printf("Significant motion detected\n"); # break; # } # } # } # } # sleep(kWaitTimeSecs); # } # int ret = ASensorEventQueue_disableSensor(queue, sensor); # if (ret < 0) { # fprintf(stderr, "Failed to disable %s\n", current_name); # } # } else { # fprintf(stderr, "No %s found or failed to enable it\n", current_name); # } # } # // Nota: NDK C API non ha ASensorManager_destroyEventQueue fino a versioni recenti. # // In molte implementazioni NDK si usa ASensorManager_destroyEventQueue(sensor_manager, queue); # ASensorManager_destroyEventQueue(sensor_manager, queue); # return 0; # }

# ~ $ gcc proxysens.c -llog -landroid -lGLESv3 –lEGL –o proxysens

~ $ ./proxysens Found 28 sensors Found ISG5320A Grip sensor 65560 Found ISG5320A Grip sensor for sub 65560 Found LSM6DSL Accelerometer 1 Found AK09918C Magnetometer 2 Found LSM6DSL Gyroscope 4 Found GP2AP110S Proximity 8 Found AK09918C Magnetometer Uncalibrated 14 Found LSM6DSL Gyroscope Uncalibrated 16 Found Significant Motion 17 Found Step Detector 18 Found Step Counter 19 Found Tilt Detector 22 Found Pick Up Gesture 25 Found Device Orientataion 27 Found Interrupt Gyroscope 65579 Found Scontext 65586 Found Call Gesture 65594 Found Wake Up Motion 65590 Found Pocket Mode 65608 Found Device Orientataion Wake Up 27 Found SBM 65643 Found Motion Sensor 65559 Found Camera Light Sensor 65604 Found Samsung Game Rotation Vector Sensor 15 Found Samsung Gravity Sensor 9 Found Samsung Linear Acceleration Sensor 10 Found Samsung Rotation Vector Sensor 11 Found Samsung Orientation Sensor 3 Proximity distance: 8.000000 Far Proximity distance: 0.000000 Near Proximity distance: 8.000000 Far Proximity distance: 0.000000 Near Proximity distance: 8.000000 Far ~ $

# Esempio: ottenere l’indirizzo IP del cellulare:

# myGetIP.c – get inirizzo IP del telefonino

# #include <errno.h> # #include <stdio.h> # #include <stdlib.h> # #include <string.h> # #include <unistd.h> # #include <sys/socket.h> # #include <sys/ioctl.h> # #include <net/if_arp.h> # #include <sys/types.h> # #include <net/if.h> # #include <netinet/in.h> # #include <linux/sockios.h> # #include <arpa/inet.h> # char *getLocalIP(char ip_address[15]){ # int fd; # struct ifreq ifr; # /*AF_INET - to define network interface IPv4*/ # /*Creating soket for it.*/ # fd = socket(AF_INET, SOCK_DGRAM, 0); # /*AF_INET - to define IPv4 Address type.*/ # ifr.ifr_addr.sa_family = AF_INET; # /*eth0 - define the ifr_name - port name # where network attached.*/ # memcpy(ifr.ifr_name, "wlan0", IFNAMSIZ-1); # /*Accessing network interface information by # passing address using ioctl.*/ # ioctl(fd, SIOCGIFADDR, &ifr); # /*closing fd*/ # close(fd); # /*Extract IP Address*/ # strcpy(ip_address,inet_ntoa(((struct sockaddr_in *)&ifr.ifr_addr)->sin_addr)); # return ip_address; # } # int main(){ # char ip_address[15]={0}; # if(0!=getLocalIP(ip_address)) # printf("%s\n",ip_address); # return 0; # }

# ~ $ gcc myGetIP.c –o myGetIP

# ~ $ ./myGetIP

# 192.168.1.53

Android non consente l'accesso diretto ai dispositivi USB; è necessario richiedere un descrittore di file per il dispositivo:

passi necessari per connettersi via USB con Arduino uno:

~$ termux-usb –l

Ottengo tipicamente questo fd (file descriptor):

~$  /dev/bus/usb/001/002

Ora diamo il permesso di accedere al descrittore precedentement ottenuto:

~$ termux-usb – r /dev/bus/usb/001/002

Cliccando ok si ottiene:

~$ Permission granted.

Infine eseguiamo il nostro programma nell’ambiente termux-usb passandogli il fd precedente:

~$ termux-usb –e ./prog /dev/bus/usb/001/002

Colloquio Android – Arduino tramite collegamento USB-OTG

INVIO BYTE DA ANDROID (Termux) A ARDUINO

ardu_tx.c - trasmette un carattere letto da tastiera ad arrduino

#include <stdio.h> #include <stdlib.h> #include <libusb-1.0/libusb.h> #include <unistd.h> #include <libgen.h> int main(int argc, char **argv) { if (argc < 2) { printf("Uso: termux-usb -e ./%s /dev/bus/usb/xxx/yyy\n",basename(argv[0])); return 1; } int fd = atoi(argv[1]); libusb_context *ctx = NULL; libusb_device_handle *handle = NULL; // ***** TRUCCO: Impostiamo l'opzione sul contesto NULL prima dell'init *** // Questo comunica a libusb di NON scansionare /sys/bus/usb/ libusb_set_option(NULL, LIBUSB_OPTION_NO_DEVICE_DISCOVERY); int r = libusb_init(&ctx); if (r < 0) { fprintf(stderr, "Errore libusb_init: %s\n", libusb_strerror(r)); return 1; } // Colleghiamo il file descriptor già aperto da Android r = libusb_wrap_sys_device(ctx, (intptr_t)fd, &handle); if (r < 0) { fprintf(stderr, "Errore wrapping: %s\n", libusb_strerror(r)); libusb_exit(ctx); return 1; } printf("Connesso all'Arduino Uno!\n"); // Per Arduino Uno (CDC-ACM), dobbiamo staccare il driver kernel se presente // e reclamare l'interfaccia 1 (quella dei dati) libusb_set_auto_detach_kernel_driver(handle, 1); if (libusb_claim_interface(handle, 1) < 0) { fprintf(stderr, "Errore claim interface. Prova l'interfaccia 0...\n"); libusb_claim_interface(handle, 0); } // Invia il carattere Inserito da tastiera unsigned char data; scanf("%c",&data); int actual; // L'endpoint di output per Uno è solitamente 0x03 o 0x04 r = libusb_bulk_transfer(handle, 0x04, &data, 1, &actual, 1000); if (r == 0) { printf("Inviato correttamente: %c\n", data); } else { fprintf(stderr, "Errore trasferimento: %s (Endpoint errato?)\n", libusb_strerror(r)); } libusb_release_interface(handle, 1); libusb_close(handle); libusb_exit(ctx); return 0; }

RXChar.ino – sketch arduino se riceve ‘1’ acccende il led 13 se riceve ‘0’ lo spegne

void setup() { pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT); Serial.begin(9600); // Velocità standard } char c=0; void loop() { if (Serial.available() > 0) { c = Serial.read(); if (c == '0') digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW); if(c=='1'){ digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH); // turn the LED on (HIGH is the voltage level) } } }

Richiediamo l’elenco delle interfacce e degli endpoints connessi con arduino necessari per la ricezione da bytes

get_ep.c – richiesta elenco delle interfacce e endpoints connessecon arduino uno rev uno

#include <stdio.h> #include <stdlib.h> #include <libusb-1.0/libusb.h> int main(int argc, char** argv) { if (argc < 2) { fprintf(stderr, "Errore: Nessun descrittore fornito\n"); return 1; } int fd = atoi(argv[1]); libusb_context* ctx = NULL; libusb_device_handle* handle = NULL; libusb_set_option(ctx, LIBUSB_OPTION_NO_DEVICE_DISCOVERY); printf("fd:%d\n", fd); int r = libusb_init(&ctx); if (r < 0) { fprintf(stderr, "Error init: %s", libusb_strerror(r)); return 1; } // libusb_set_option(ctx, LIBUSB_OPTION_NO_DEVICE_DISCOVERY); r = libusb_wrap_sys_device(ctx, (intptr_t)fd, &handle); if (r != 0 ¦¦ handle == NULL) { fprintf(stderr, "Errore wrapping: %s\n", libusb_strerror(r)); libusb_exit(ctx); return 1; } printf("Connessione riuscita! Leggo gli endpoint...\n"); libusb_device* dev = libusb_get_device(handle); struct libusb_config_descriptor* config; if (libusb_get_config_descriptor(dev, 0, &config) == 0) { for (int i = 0; i < config->bNumInterfaces; i++) { const struct libusb_interface_descriptor* ifd = &config->interface[i].altsetting[0]; printf("Interfaccia %d (Endpoints: %d)\n", i, ifd->bNumEndpoints); for (int k = 0; k < ifd->bNumEndpoints; k++) { printf(" -> Endpoint: 0x%02X\n", ifd->endpoint[k].bEndpointAddress); } } libusb_free_config_descriptor(config); } libusb_close(handle); libusb_exit(ctx); return 0; }

ardu_rx.c – Ricezione bytes inviati da arduino (TODO: loop di ricezione)

#include <stdio.h> #include <stdlib.h> #include <unistd.h> #include <string.h> #include <fcntl.h> #include <sys/ioctl.h> #include <linux/usbdevice_fs.h> #include <errno.h> #include <termios.h> #include <malloc.h> #include <libgen.h> // Struttura per inviare comandi IOCTL generici al kernel struct my_usbdevfs_ioctl { int ifno; int ioctl_code; void* data; }; int main(int argc, char** argv) { setbuf(stdout, NULL); // Stampa immediata dei printf if (argc < 2) { printf("Errore: Usa 'termux-usb -e ./%s /dev/bus/usb/XXX/YYY'\n", basename(argv[0])); return 1; } int fd = atoi(argv[1]); int interface = 1; // Default per molti Arduino printf("--- AVVIO COMUNICAZIONE ARDUINO (FD: %d) ---\n", fd); // 1. TENTA DI SCOLLEGARE IL DRIVER DEL KERNEL (Se esistente) struct my_usbdevfs_ioctl ctrl_disc; ctrl_disc.ifno = interface; ctrl_disc.ioctl_code = USBDEVFS_DISCONNECT; ctrl_disc.data = NULL; ioctl(fd, USBDEVFS_IOCTL, &ctrl_disc); // 2. RECLAMA L'INTERFACCIA if (ioctl(fd, USBDEVFS_CLAIMINTERFACE, &interface) < 0) { printf("Interfaccia 1 fallita, provo la 0...\n"); interface = !interface; ctrl_disc.ifno = interface; ioctl(fd, USBDEVFS_IOCTL, &ctrl_disc); // Tenta distacco anche su int 1 if (ioctl(fd, USBDEVFS_CLAIMINTERFACE, &interface) < 0) { perror("ERRORE CRITICO: Impossibile reclamare interfaccia USB"); return 1; } } printf("Interfaccia %d acquisita correttamente!\n", interface); // 3. IMPOSTA BAUD RATE A 9600 (SET_LINE_CODING) /* struct usbdevfs_ctrltransfer ctrl; // Dati per 9600 baud, 1 stop bit, no parity, 8 data bits unsigned char line_coding[] = { 0x80, 0x25, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x08 }; l ctrl.bRequestType = 0x21; // Host-to-device ¦ Class ¦ Interface ctrl.bRequest = 0x20; // SET_LINE_CODING ctrl.wValue = 0; ctrl.wIndex = interface; ctrl.wLength = 7; ctrl.timeout = 1000; ctrl.data = line_coding; if (ioctl(fd, USBDEVFS_CONTROL, &ctrl) < 0) { perror("Attenzione: Errore impostazione Baud Rate"); } // 4. ATTIVA SEGNALI DTR E RTS (Fondamentale per ricevere dati) ctrl.bRequestType = 0x21; ctrl.bRequest = 0x22; // SET_CONTROL_LINE_STATE ctrl.wValue = 0x03; // DTR (0x01) ¦ RTS (0x02) ctrl.wIndex = interface; ctrl.wLength = 0; ctrl.data = NULL; if (ioctl(fd, USBDEVFS_CONTROL, &ctrl) < 0) { perror("Attenzione: Errore attivazione DTR/RTS"); }*/ struct termios tty; // La struttura che contiene c_cflag // 1. Leggi le impostazioni attuali della porta (es. fd è il descrittore del file /dev/ttyUSB0) tcgetattr(fd, &tty); // 2. Accedi a c_cflag per modificare le impostazioni hardware tty.c_cflag &= ~PARENB; // Disabilita parità tty.c_cflag &= ~CSTOPB; // 1 bit di stop tty.c_cflag &= ~CSIZE; // Pulisce i bit della dimensione carattere tty.c_cflag ¦= CS8; // Imposta 8 bit di datitty.c_cflag &= ~CRTSCTS; // DISABILITA il controllo di flusso hardware (RTS/CTS) tty.c_cflag ¦= (CLOCAL ¦ PARODD); // Ignora i segnali di controllo modem // 3. Salva le nuove impostazioni tcsetattr(fd, TCSANOW, &tty); printf("Configurazione completata. In ascolto dati...\n"); // 5. LOOP DI LETTURA DATI (BULK TRANSFER) struct usbdevfs_bulktransfer bulk; unsigned char buffer[4]; int* endpoints = 0; int nendpoints = 0; if (0 == interface) { nendpoints = 1; endpoints = malloc(nendpoints * sizeof(int)); endpoints[0] = 0x82; nendpoints = 1; } else if (1 == interface) { nendpoints = 2; endpoints = (int*)malloc(nendpoints * sizeof(int)); endpoints[0] = 0x04; endpoints[1] = 0x83; } /// TODO con while(1) o for alto aspetta la fine del ciclo /// prima di stampare i caratteri ricevuti, per ora ciclo di 10 for (int j = 0; j < 10; j++) { fflush(stdout); fsync(fileno(stdout)); for (int i = 0; i < nendpoints; i++) { memset(buffer, 0, sizeof(buffer)); bulk.ep = endpoints[i]; bulk.len = sizeof(buffer) - 1; ////bulk.timeout = 100; // Timeout breve per non bloccare il loop bulk.data = buffer; int res = ioctl(fd, USBDEVFS_BULK, &bulk); if (res >= 0) { if (res > 0) { buffer[res] = '\0'; write(fileno(stdout), buffer, res); fflush(stdout); } } else { printf("error\n"); if (errno == ETIMEDOUT) { continue; } else { // perror("errore critico USB (broken pipe)"); } } } ///usleep(1000); // Evita di saturare la CPU } free(endpoints); return 0; }

TXChar.ino – Invio di caratteri 1 e 0 in sequenza

#define LED 13 int val = 0; void setup() { Serial.begin(9600); pinMode(LED, OUTPUT); // imposta il pin digitale come output } void loop() { val = !val; delay(1000); if (val == 1) { digitalWrite(LED, HIGH); // accende il led } else { digitalWrite(LED, LOW); //spegne il led } Serial.println(val); }

# Esempio di utilizzo dei socket:

# cliSk.c – client tcp

# #include <arpa/inet.h> # #include <netinet/in.h> # #include <stdio.h> # #include <string.h> # #include <sys/socket.h> # #include <sys/stat.h> # #include <sys/types.h> # #include <stdlib.h> # #include <errno.h> # #include <unistd.h> # #include <libgen.h> # int main(int argc, char *argv[]) { # if (argc != 3){ # fprintf(stderr,"Usage %s <IP Address> <PORT>\n",basename(argv[0])); # return 1; # } # struct sockaddr_in server; # int lfd; # char r_buff[1024] = "", s_buff[1024] = ""; # lfd = socket(AF_INET, SOCK_STREAM, 0); # server.sin_family = AF_INET; # server.sin_port = htons(atoi(argv[2])); # server.sin_addr.s_addr = inet_addr(argv[1]); # int res = connect(lfd, (struct sockaddr *)&server, sizeof server); # if (res == -1) { # // Option 1: Quick print to stderr # perror("Connect failed"); # // Option 2: Check specific error for logic # if (errno == ECONNREFUSED) { # fprintf(stderr, "Check if the server is running.\n"); # } # close(lfd); // Crucial step before retrying # return -1; # } # int n=0; # while (1) { # memset(r_buff,0,sizeof r_buff); # printf("\nclient: "); # fgets(s_buff,sizeof(s_buff),stdin); # n = strlen(s_buff); # if(s_buff[strlen(s_buff)]=='\n'){ # s_buff[strlen(s_buff)]=0; # n--; # } # send(lfd, s_buff, n, 0); # if (strcmp(s_buff, "end") == 0) # break; # recv(lfd, r_buff, sizeof r_buff, 0); # printf("[server] %s (%lu %lu)\n", r_buff,strlen(s_buff), strlen(r_buff)); # if (strcmp(r_buff, "end") == 0) # break; # if(strlen(s_buff)>0 && 0==strlen(r_buff)) # break; # // printf("\n"); # } # close(lfd); # return 0; # }